临时起搏器（体外起搏器）技术要求

| 序号 | 项 目 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作模式 | SSI、SOO、SST | SSI包括AAI和VVI;SOO包括AOO和VOO；SST包括AAT和VVT |
| 2 | 输出频率（ppm） | 30—250 |  |
| 3 | 快速起搏（burst频率）（ppm） | 60—1000 |  |
| 4 | 输出幅度（V） | 0.1—17 |  |
| 5 | 感知灵敏度（mV） | 1—20 |  |
| 6 | 不应期（ms） | 175—225 |  |
| 7 | 患者电缆（m） | 不小于1.5 |  |
| 8 | 待机时间（小时） | 不低于600 |  |
| 9 | 体积（mm） | 不大于180*80*40 |  |
| 10 | 重量（g） | 不大于350 |  |