一,视频管理平台解码器一套，视频管理平台设备参数要求；1000路视频接入，同时324路画面上墙。支持远程回放实时解码。
设备特性：

解码类型：采用高性能H.264/H.265摄像机视频混合解码

系统默认512路接入，最大工作61024路IPC

解码摄像机品牌：兼容具备ONVIF网络协议的海康、大华、宇视、华为、天地伟业、中维世纪、泰克、雄迈、科达、巨峰、等网络摄像机

解码和录像回放NVR,DVR,CVR品牌：海康、大华、宇视、天地伟业 解码和录像管理

拼接类型：具备HDMI接口的LCD大屏、监视器、显示器、电视机等显示设备任意拼

接，最大输出128路

单机9路800W、18路300W、36路200W、324路D1视频上电视墙

画面分割：支持单屏1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36不同规格的画面分割

网络接入：一根网线一个IP地址接入，具备三层交换机设置跨网段解码

分辨率：4K(3840*2160@30HZ)、1920*1080@60HZ/50HZ、1366*768@60HZ

切换类型：手动切换、单屏轮训、群主切换、场景记忆切换、联动报警切换、快照切换

运行系统：采用Linux专业矩阵操作系统，运行稳定可靠

操作方式：单机鼠标操作、平台软件操作、网络键盘操作、平板操作（订制）

支持报警联动自动切屏和电子地图显示图像功能，

联动报警：支持报警弹屏和电子地图功能，可自由设计警点、摄像机、屏幕的绑定

云台控制：支持球机控制上、下、左、右、自动、巡航、变倍、聚焦、光圈等功能

板卡结构：微机模块化、高密度结构板卡设计，方便后期维护和扩容

安全设计：内建数据库，对用户的设置参数都将储存在数据库里

滚动字幕：支持在屏幕上方显示欢迎词语、字体大小，颜色可以设置（订制）

开窗漫游：支持单屏画中画、多屏拼接、开窗、漫游等功能

在线服务：支持设备软件升级和版本更新

机箱规格：全金属标准19英寸1U无氧化机箱设计

外部输入：可选配不同规格的HDMI输入口数量，将电脑桌面等HDMI信号投射上屏

字符叠加功能，可对网络摄像机编辑相应的地域信息或名称

对地域名称、IP地址、键盘ID信息可用鼠标点击升序、降序排列

平台软件：具备回显、录像回放、电视墙控制、电子地图、用户管理、网络设置等

用户权限：多等级用户设置分管理员和操作员权限设置

手动切换：可单独切换，批量管理切换，全部调入切换

添加摄像机：输入摄像机的用户名和密码统一搜索Onvif协议摄像机，也可以批量添加对应品牌如：海康、大华、宇视、华为、天地伟业、天视通、熊迈等私有协议摄像机

屏幕显示：分割线、通道号、日期时间、通道名称可选择显示/隐藏

支持平板，手机APP控制（选配订制）

设备参数：

| 输入参数 | 输入路数 | 默认512路800万以内摄像机，（可订制最大61024路输入） |
| --- | --- | --- |
|  | 支持设备类型 | H.264/H.265网络摄像机；网络/模拟/混合录像机；具备RTSP取流的流媒体服务器；VGA/HDMI编码器 |
|  | 支持输入协议 | 海康、大华、宇视、华为等常见品牌私有协议和具备Onvif协议的IPC |
|  | HDMI输入卡 | 根据客户需要订制路数 |
| 输出参数 | 输出通道 | 9路HDMI接口 |
|  | 输出分辨率 | 3840*2160@30HZ，1920*1080@60HZ，1280*720@60HZ，1024*768@60HZ |
|  | 单屏解码 | 1分割800万/2分割400万/4分割200万/36分割D1 |
|  | 整机解码 | 9个800万，18个400万，36个200万，324个D1 |
| 系统功能 | 操作方式 | 鼠标操作，平台软件操作，三维键盘操作，平板操作（订制） |
|  | 操作系统 | 嵌入式LINUX系统 |
|  | 拼接模式 | 1*2、1*3、1*4、2*2、2*3、2*4、3*3 |
|  | 轮巡方式 | 场景轮巡，快照轮巡，群组轮训，单通道轮巡 |
|  | 批量操作 | 单独或连续批量选中摄像机，批量选择窗口批量调入 |
|  | 云台控制 | 支持Onvif协议和私有网络协议的云台球机控制操作 |
|  | 权限控制 | 管理员和操作员权限管理控制 |
|  | 场景记忆 | 记录电视墙分割模式快速恢复电视墙场景图像 |
|  | 屏幕显示 | 分割线、通道号、日期时间、通道名称可选择显示/隐藏 |
|  | 设备添加 | Onvif搜索添加，私有协议自定义批量添加 |
|  | 报警功能 | 接入报警主机，实现报警弹窗功能 |
|  | 客户端功能 | 具备回显、录像回放、电视墙控制、电子地图、用户管理、网络设置等 |
| 物理接口 | 网线接口 | RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网口 |
|  | HDMI接口 | 9路HDMI输出接口 |
|  | USB接口 | 1个USB鼠标接口 |
|  | 电源接口 | 1个标准AC220V电源接口 |
|  | 键盘接口 | 1个RJ45口(选配) |
| 升级于控制 | 在线升级 | 可通过网络进行在线升级 |
|  | 显示响应速度 | 从A摄像机切换到B摄像机显示速度小于2秒 |
|  | 控制响应速度 | 小于2秒 |
|  | 数据保存 | ≥20年 |
| 其它参数 | 环境条件 | 温度：-10摄氏度~+55摄氏度，温度：≤90%(无冷凝) |
|  | 安装方式 | 机架安装/台式安装 |
|  | 电源功耗 | AC220V 50W |